ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ ГАЗА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ

ГОРЕЛКЕ ПРИ ФИЛЬТРАЦИОННОМ ПОДВОДЕ РЕАГЕНТА

Чумаков Ю.А, Князева А.Г.

Томск, Россия

С целью определения оптимальной геометрии пористого тела теплогенератора на основе численного моделирования стационарных режимов горения в реальной пористой горелке цилиндрической формы с учетом условий на входе в пористое тело и условий теплообмена с окружающей горелочное устройство газовой фазой и теплообменником предложены и проанализированы

Одно из возможных практических приложений фильтрационного горения непосредственно относится к разработке экологически чистых пористых горелок, работающих на бедных смесях и обеспечивающих экономию газового топлива; практически полное сгорание газа в объеме пористого тела и высокий КПД.

Для оптимизации работы существующих горелок требуется исследовать возможные режимы горения газа при варьировании технологических параметров. В экспериментальных исследованиях варьирование параметров в широкой области их изменения весьма затруднительно. Поэтому для изучения режимов горения прибегают к математическому моделированию.

- Предлагается модель горения газа в пористой цилиндрической горелке, геометрии и свойства которой соответствует [1]. Горелка, представляющая собой полый цилиндр, изготовленный из материала с заданной пористостью ε, имеет большие размеры: заданные внутренний R1 и внешний R2 радиусы. Во внутреннюю область цилиндра поступает горючий газ, который затем перераспределяется с помощью специальных устройств так, чтобы скорость его поступления в пористое тело по всей длине горелки (вдоль цилиндра) была приблизительно одинаковой. В соответствии с законом Дарси

Vg=−kf∇P,						(1)

где kf - коэффициент фильтрации; P - давление. При заданном перепаде давления ∇P на входе газа в пористое тело и на выходе его из пористого тела в простейшем приближении скорость газа Vg также можно считать постоянной. Давление газа в порах и его температура однозначно связаны уравнением состояния

P=ρgRTgmrη+mp(1−η),						(2)

так что давление всегда может быть легко рассчитано; здесь ρg - плотность газа; mr, mg- молярная масса реагентов и продуктов реакции соответственно.

С учетом принятых предположений математическая постановка задачи в цилиндрической системе координат включает уравнение теплопроводности для газа и твердого тела и уравнение диффузии с конвективными слагаемыми и источниками тепла и массы вследствие химической реакции и уравнение неразрывности:

cgρg∂Tg∂t+Vg∂Tg∂r=1r∂∂rλgr∂Tg∂r−αεTg−TS+Q0k⋅ηnexp−EaRTg,	(4)

csρs∂Ts∂t=1r∂∂rλsr∂Ts∂r+α1−εTg−TS,				(5)

ρg∂η∂t+Vg∂η∂r=1r∂∂rDρgr∂η∂r−k⋅ηnexp−EaRTg,			(6)

∂ρ∂t+1r1∂rrρVg=0 					(7)

где Tg – температура газовой смеси, К; Ts – температура пористого каркаса, К; t – время, с; r – пространственная координата, м; λg,λs – эффективные коэффициенты теплопроводности газа и твердого тела соответственно Вт/(м·К); α – коэффициент межфазного теплообмена, Вт/(K∙м2); cg, cs – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме и теплоемкость твердого каркаса, Дж/(К∙кг); ρg, ρs – плотность газа и твердого каркаса, кг/м3; Q0 – тепловой эффект суммарной реакции в газовой фазе, Дж/м3; k – константа скорости, с-1; n – порядок реакции; Ea – энергия активации, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная Дж/(моль∙К); η – концентрация (массовая доля) реагентов; 1−η - степень превращения; Vg – скорость газа, м/с; D=D0Tg273aexp−STg – коэффициент диффузии, м2/c, который, в отличие от известных моделей фильтрационного горения и моделей горения газов, считаем отличным от коэффициента температуропроводности κg, D≠κg

Как правило, при изучении моделей фильтрационного горения преследуют цель определения скорости горения, давления в газе и температуры фаз в зависимости от скорости подачи газа и условий межфазного теплообмена. В этом случае скорость горения определяют для бесконечно большого объема газа при переходе в систему координат, связанную с движущимся фронтом реакции. С практической точки зрения интерес представляют стационарные режимы горения в горелочном устройстве конечного размера. Такие режимы реализуются при выходе горелочного устройства на стационарный режим работы. Определение скорости горения в этом случае традиционным способом теряет смысл.

В соответствии с уравнением неразрывности

∇⋅ρgVg=0,						(8)

плотность газа уменьшается от внутреннего радиуса горелки к внешнему радиусу

ρg~R1ρg,1r,

где ρg,1 - плотность газа на входе в пористое тело

Соответствующая системе (4) – (7) стационарная система уравнений получается приравниванием нулю производных по времени:

1rddrλgrdTgdr−cgR1ρg,1VgrdTgdr−αεTg−TS+Q⋅ρg,1R1rk⋅ηnexp−EaRTg=0, 	(9)

1rddrλsrdTsdr+α1−εTg−TS=0,				(10)

ddrDρg,1dηdr−ρg,1Vgdηdr−k⋅ρg,1ηnexp−EaRTg=0,		(11)

В реальном горелочном устройстве внешняя поверхность твердого каркаса прогревается до высоких температур, и начинает излучать, чем обеспечивается обмен теплом с теплообменником. Нагрев внешней поверхности (r=R2) может быть связан как с хорошим теплообменом внутри пористого горелочного устройства, так и с теплообменом с газом (продуктами сгорания), который турбулизируется при выходе из рабочего тела. С учетом выше сказанного граничные условия для системы (8–11) будут иметь вид.

r=R1:ρg=ρg,1 (или P=P0);	Tg=Ts=T0, η=1;		 	  (11)

r=R2:Tg=Tb , −λsdTsdx=αe(Ts−Tb)−ε0σ(Ts4−Tt4)=qconv−qrad, η=ηb;	  (12)

где T0– начальная температура; P0– начальное давление; Tb – температура газа на выходе из пористого тела; ε0 – показатель черноты; σ – постоянная Стефана–Больцмана; Tt – температура теплообменника; qconv=αe(Ts−Tb) – конвективный поток; qrad=ε0σ(Ts4−Tt4) – поток теплового излучения каркаса; αe – коэффициент внешнего теплообмена (αe>>α); ηb – доля  реагента, оставшаяся неизрасходованной.

“Скорость горения” определим следующим образом. Предположим, что во фронте реакции, положение которого r=rf заранее неизвестно, выполняется условие непрерывности, что записывается так

λgdTgdrr=rf+0−λgdTgdrr=rf−0=Q0uT,

где uT - “скорость горения”, м/c. Очевидно, что температура газа справа и слева от r=rf одинаковы.

Дифференциальные уравнения, входящие в систему (8)–(12), аппроксимировались разностными, получившаяся система линейных алгебраических уравнений решалась методом прогонки с итерациями. Полагая, что твердый каркас изготовлен из Al203+Fe+Cr, а газ представляет собой смесь метана с воздухом (5% – CH4 95% - воздуха) в соответствии с литературными данными [2-4], имеем:

cs=1250 Дж/(кг∙К), cg=2600 Дж/(кг∙К), ρs=3750 кг/м3, ρg=0.717 кг/м3, λs=8 Вт/(м∙К), λg=0.0821 Вт/(м∙К), Ea=150000 Дж/моль, Q1=55.05∙106 Дж/м3, R1=0.15 м, R2=0.18 м, D0=0.186∙10-4 м2/c, a=1.747 S=44.2 К, k0=5.6∙10-9 c, T0=300 К, Vg=0.05÷1м/c, ε0=0.7, mr=27.762 моль, mp=27.6106 моль.

В качестве примера на рисунке 1  представлены пространственные распределения температуры газа и каркаса, концентрации реагента и давление газа вдоль радиуса горелки при различных скоростях подачи газа. При небольших скоростях зона реакции значительно глубже проникает в глубь горелки (рис.1, б, кривые 1, 2), а при увеличении скорость за счет конвекции “сдувается” к внешней части (рис.1, б, кривая 4). В последнем случае тепловыделение от химической реакции локализуется в узкой приповерхностной зоне горелки и, в силу плохой теплопроводности газа, тепло от реакции не успевает проникать во внутрь горелки, поэтому зона прогрева ссужается к внешней поверхности (рис.1, а)

| Рис. 1,а | Рис. 1,б |
| --- | --- |
| Рис.1. Распределение температуры газа (сплошные кривые) и каркаса (пунктирные) (а), концентрации реагента (б) вдоль радиуса горелки при : Tg,1=1000 К; ηb=0; α=10 Вт/(м2∙К);αe=200 Вт/(м2∙К), Vg=1) 0.05 м/c; 2) 0.1 м/c; 3) 0.2 м/c; 4) 1 м/c. |  |

- На рисунке 2 представлена зависимость скорости горения от скорости подачи газа

при варьировании размера. При увеличении скорости подачи газа растет и скорость горения, что вызвано увеличением градиента температуры вблизи внешней поверхности горелки.

Рис.2. Зависимость скорости горения от скорости подачи газа при Tg,1=1000 К; ηb=0; α=10 Вт/(м2∙К);αe=200 Вт/(м2∙К), - R2=1) 0.16; 2) 0.18 м; 3) 0.2 м;

- Варьируя скорость подачи газа можно обеспечить сжигание газа в различных режимах, в том числе, так называемом, сверхадиабатическом Скорость сжигания газа, рассчитываемая на основе специальных  условий, температура каркаса и тепловой поток излучением растут с увеличением скорости подачи газ, что качественно согласуются с данными эксперимента. Высокая температура внешней поверхности, с одной стороны приводит к увеличению теплосъема (увеличению лучистого потока тепла), а с другой, в соответствии с литературными данными, может привести к нежелательным продуктам превращения при догорании газа. Это приводит к формулировке задачи оптимизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-03-98000 и программы «Энергосбережение СО РАН-06

- Литература:

- 1. Кирдяшкин А.И. , Максимов Ю.С. Инфракрасная горелка на основе пористой керамики// VIII Международная высавка-конгресс "Энергосбережение и энергоэффективность", 16-17 ноября 2005 г., г. Томск. Материалы докладов, C.24-25.

- 2.Физические величины: Справочник / А.П. Бабичев, Н.А. Бабушктна, А.М. Братковский и др.: под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова,- М.: Энергоатомиздат, 1991.- 1232 с.

- 3. Иссерлин А.С. Основы сжигания газового топлива: справочное пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Недра, 1987, 336 с.

- 4. Ксандопуло Т.И. Химия пламени.- М: Химия, 1980 – 256 с.