### Влияние ротационной ковки на структуру и фазовый состав магниевого сплава АМ60

Русин Н.М.

Томск, Россия

Магний привлекателен своим низким удельным весом. Поэтому легирование его легким алюминием с целью повышения механических свойств является разумным. Дополнительным способом упрочнения магниевых сплавов является деформационное измельчение их структуры. Однако деформирование малолегированных сплавов с целью измельчения структуры при повышенных температурах оказывается неэффективным из-за медленной диффузии атомов алюминия при температурах старения. При низких температурах такая обработка невозможна из-за низкой пластичности данных сплавов.

Одним из решений данной проблемы является быстрое охлаждение сплавов на стадии кристаллизации, но приемлемо лишь для малогабаритных отливок. В крупных отливках при кристаллизации формируется дендритная структура, исправление которой посредством гомогенизирующего отжига приводит к росту зерен и снижению пластических свойств сплава.

В настоящей работе исследовался промышленный сплав АМ60, полученный быстрой кристаллизацией в массивных стальных формах. Дополнительно в расплав вводились также мелкие частицы карбида титана в количестве 0.3 вес.%.

На первом этапе было найдено оптимальное время гомогенизирующего отжига, позволившее получить сплав с минимальным размером зерен. Полученный материал подвергался ротационной молотковой ковке при 350 С с целью измельчения зеренной структуры. Откованные прутки были подвергнуты равно-канальному угловому прессованию с целью дальнейшего измельчения структуры. На всех этапах обработки исследовался фазовый состав сплава, измерялась твердость материала.

Полученные результаты позволили рекомендовать оптимальный режим ТМО для магниевого сплава АМ60, с целью получения однородной мелкозернистой структуры и достижения удовлетворительных механических свойств.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 05-08-18026а