МЕТОД ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

Пряхина О.Д., Смирнова А.В.

Краснодар, Россия

Многие прикладные задачи, в том числе определение критериев оценки прочностных свойств новых конструкционных материалов, приводят к необходимости создания методов анализа напряжённо–деформированного состояния с позиции механики разрушения с учетом связности механических, электромагнитных и тепловых факторов, а также с учетом наиболее распространенных видов неоднородностей или дефектов – включений и трещин, присущих слоистым структурам.

В настоящей работе рассматривается совокупность простейших типов дефектов - плоских трещин и жестких включений, расположенных в параллельных плоскостях. Основное внимание при этом уделено тому факту, что количество неоднородностей носит множественный характер.

Исследование динамических процессов в слоистых полуограниченных средах, содержащих в плоскостях раздела слоев дефекты типа плоских трещин, приводит к необходимости решения системы интегральных уравнений (ИУ) I рода, матрица-символ ядра которой является блочной, а ее элементы - матрицы, размерность которых определяется физико-механическими свойствами среды.

Большая размерность системы ИУ требует создания специальных методов их исследования. Ключевыми вопросами здесь являются разработка методов построения матриц-символов Грина и на их основе матриц-символов ядер для систем ИУ, аналитическое представление определителей этих матриц, позволяющее эффективно реализовать алгоритмы численного анализа условий локализации вибрационного процесса системой дефектов.

Предлагаемый в работе метод построения матриц-символов ядер систем ИУ и их определителей основан на применении теории «вирусов» вибропрочности [1]. Введение специальных матриц, связанных с типом дефекта и его положением в слоистой среде, позволило преобразовать блочные матрицы-символы ядер систем ИУ большой размерности к блочным треугольным матрицам и представить их определитель в виде произведения определителей специальных матриц. Между определенными классами «вирусов» вибропрочности и функциями, описывающими особые множества определителей их матриц-символов Грина, установлено взаимнооднозначное соответствие. Для определителей матриц-символов ядер систем ИУ, соответствующих произвольному количеству и различным сочетаниям неоднородностей, расположенных в параллельных плоскостях пакета изотропных слоев на жестком основании, получено представление в виде отношения целых функций. Достоинством такого представления является исключение корневых и полярных множеств определителя, имеющих пересечения при произвольных значениях параметров механической системы, на стадии аналитического построения, что является важным при определении условий локализации вибрационного процесса системой дефектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (05-01-00811, 06-01-96600, 06-01-96638, 06-01-96639, 06-01-96632, 06-08-00671, 06-01-08017-офи), гранта Президента РФ (НШ-4839.2006.1).

Литература

1. О. Д. Пряхина., А.В. Смирнова. Построение определителей матирц-символов Грина многослойных сред с дефектами на основе теории «вирусов» вибропрочности. Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2006. №2. С. 44–53.