ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СПЕКЛ – ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ И НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

Владимиров А.П.

Екатеринбург, Россия

В настоящее время в экспериментальной механике и для целей неразрушающего контроля успешно применяются различные когерентно – оптические методы. Среди них наиболее известны голографическая интерферометрия, спекл – фотография, корреляционная спекл – интерферометрия (TV – holography). В указанных методах тем или иным способом в фиксированные моменты времени регистрируются две спекловые волны, затем интерференционным или корреляционным способом осуществляют их сравнение. Настоящий доклад посвящен обсуждению динамического варианта спекл – интерферометрии, когда в выбранных точках области наблюдения осуществляют непрерывную во времени регистрацию интенсивности рассеянного излучения. Информацию об объекте получают путем численной обработки изменяющегося во времени сигнала.

Целью доклада является ознакомить научную общественность с возможностью динамической спекл – интерферометрии для решения некоторых задач экспериментальной механики и неразрушающего контроля. Показывается, что изменение и смещение спеклов, а также изменения в картине интерференции спекл – полей могут быть вызваны как микроскопическими процессами, хаотично изменяющими фазы когерентных волн, так и макроскопическими перемещениями, поворотами и деформациями элементов поверхности. Вначале рассматривается случай, когда динамика спеклов вызывается изменениями микрорельефа поверхности. Обсуждаются эксперименты, в которых микрорельеф меняется в результате пластической деформацией металлов и поступательного перемещения стандартов шероховатости. Анализируется эффект существенного расширения спектров динамики спеклов перед разрушением образцов. Приводится сравнение теоретической и экспериментальной зависимости временного контраста спеклов от шероховатости поверхности. Рассматривается эффект периодического изменения яркости в некоторых спеклах, природа которого пока не совсем ясна.

Далее обсуждаются эффекты смещения и изменения спеклов, обусловленные поворотами и деформациями поверхности. Рассматривается эксперимент, в котором изучались смещения спеклов, вызванные растяжением плоского образца вплоть до разрушения. Целью работы являлось внесение ясности в вопрос о том, как смещаются спеклы при разных направлениях освещения объекта, и можно ли по смещению спеклов напрямую определять деформации поверхности. Обсуждается процедура измерения смещений спеклов, приводится сравнение данных, полученных численным дифференцированием перемещений и по смещению спеклов.

Рассматривается вариант теории интерференции спекл – модулированных волн, когда перемещения поверхности существенно малы по сравнению с длиной волны света. Обсуждается эксперимент, в котором полученные данные были использованы для измерения амплитуды ультразвуковой волны Релея. Рассматриваются особенности методики измерения скорости волны Релея, предусматривающей освещение двух малых участков поверхности и регистрацию двух осциллограмм, сдвинутых по времени. Показывается, что в отсутствие изменений параметров волны Релея между двумя участками, осциллограммы должны быть зеркальным отражением друг друга. С этой точки зрения рассматриваются осциллограммы, соответствующие различным объектам исследования.

В конце доклада обсуждаются перспективы и направления дальнейших исследований.