ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ  ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ

С НЕПРЕРЫВНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ

Лебедев М.Б., Сидуленко О.А., Удод В.А.

Томск, Россия

В настоящее время в теории и практике неразрушающего радиационного контроля большое внимание специалистов уделяется различным типам систем цифровой рентгенографии (на основе оцифровки традиционных рентгенограмм, на основе усилителей рентгеновских изображений, на основе запоминающихся люминофоров и т.д.), среди которых наиболее перспективными являются сканирующие системы цифровой рентгенографии (ССЦР) на основе линейки детекторов. Это обусловлено целым рядом существенных преимуществ данных систем перед остальными [1-3].

При проектировании вновь создаваемых ССЦР неизбежно возникает задача выбора их основных параметров и характеристик. При этом совершенно очевидно, что по возможности указанный выбор должен быть осуществлен в том или ином смысле оптимальным образом. Это позволит получить точную теоретическую оценку потенциальных возможностей ССЦР и, тем самым, позволит формировать обоснованные технические требования на их создание.

Для проведения оптимальных расчетов ССЦР  авторами была разработана математическая модель процесса их функционирования для случая, когда в ССЦР применяется непрерывный режим сканирования. При этом модель учитывает как линейные (обусловленные конечными размерами фокусного пятна источника излучения и апертур детекторов, а также конечным временем измерения сигналов теневого радиационного изображения объекта контроля), так и статистические (обусловленные квантовой  природой излучения) искажения теневого радиационного изображения в процессе его формирования и воспроизведения на экране дисплея. Помимо того модель учитывает анизотропию углового распределения источника излучения и нормализацию результатов регистрации теневого радиационного изображения.

На основе разработанной модели был решен круг задач по оптимальному выбору ряда параметров ССЦР. Критерием оптимальности служил максимум пространственной разрешающей способности ССЦР при условии заданной производительности контроля.

Полученные результаты могут быть взяты за основу при проектировании ССЦР с непрерывным сканированием.

Литература

1. Клюев В.В., Соснин Ф.Р. Современное состояние цифровой рентгенотехники. – Дефектоскопия, 1999, № 4, с. 56-66.

2. Соснин Ф.Р. Современные методы и средства цифровой рентгенографии (обзор). – Заводская лаборатория, 1994, т.. 60, № 6, с. 28-34.

3. Недавний О.И., Удод В.А. Современное состояние систем цифровой рентгенографии (обзор). – Дефектоскопия, 2001, № 8, с. 62-82.