УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Математические модели,

ориентированные для САПР методов и средств ВТК

Степанов А.Л., Воронин П.А.

Владикавказ, Россия

Разработка математическая модели (ММ) взаимодействия вихретокового преобразователя с проводящим объектом контроля включает выполнение следующих этапов построения этой модели: 1. Описание результирующего электромагнитного поля (ЭМП), возникающего при воздействии первичного ЭМП вихретокового преобразователя на объект контроля; 2. Определение полной ЭДС (полного сопротивления), как выходной характеристики ВТП; 3. Разработка машинно-ориентированного алгоритма расчета выходной характеристики ВТП.

Разработан комплекс универсальных ММ ВТК многослойных проводящих объектов в неоднородных ЭМП.

В результате решения задач о двухпроводной нитевидной линии с синусоидальным током, расположенной между параллельными многослойными плоскими проводящими средами, между коаксиальными многослойными проводящими цилиндром и трубой, вне многослойного проводящего эллиптического цилиндра или внутри проводящей многослойной эллиптической трубы (некоторые слои могут быть диэлектрическими) построены ММ ВТК проводящих объектов указанной формы линейно-протяженными накладными, экранными или щелевыми ВТП. При этом микромодели обмоток ВТП могут быть представлены в виде нитевидных двухпроводных линий, в виде двухпроводных линий с сосредоточенными размерами в поперечном сечении, в виде бесконечно тонких проводящих пластин, лежащих в параллельных плоскостях (идеально тонкостенные линейно-протяженные обмотки с конечной высотой стенки), в виде таких же пластин, параллельно лежащих в одной плоскости (обмотка с идеально короткой высотой стенки и конечной толщиной этой стенки (спиральная)), в виде проводящих параллельных полос (обмотка, имеющая конечные размеры в своем поперечном сечении, как прямоугольном, так и в виде произвольного многоугольника). Построены аналитические выражения для машинного расчета выходных характеристик ВТП. В случае модели ВТП трансформаторного типа указанные выражения допускают комбинацию микромоделей обмоток различной формы [1 - 3].

Установлена принципиальная возможность создания в рабочей зоне щелевых ВТП области пространства, в которой неоднородность ЭМП не превышает некоторого ( 1%) заданного значения и размеры которой достаточны для ведения в ней ВТК [4]. В связи с чем разработаны универсальные ММ ВТК в однородных ЭМП для контроля многослойного проводящего цилиндра, шара, эллиптического цилиндра с указанными микромоделями измерительных обмоток, которые могут быть произвольно расположены по отношению к объекту контроля. Предложен способ электрической компенсации влияния поперечных перемещений объекта контроля на выходные характеристики щелевых ВТП.

Литература

1. А.Л. Степанов, П.А. Воронин. Математическая модель линейно-протяженного вихретокового преобразователя для контроля плоских многослойных проводящих сред. Северо-Кавказский государственный технологический университет. Деп. в ВИНИТИ 06.08.97. № 2619-В97. 101 с.

2. П.А. Воронин, А.Л. Степанов, Б.М. Тезиева. Электромагнитное поле нитевидной двухпроводной линии, помещенной между коаксиальными многослойными проводящими цилиндром и трубой. Северо-Кавказский государственный технологический университет. Деп. в ВИНИТИ 26.03.99. № 926 - В99. 53 с.

3. А.Л. Степанов. Математические основы САПР вихретоковых линейно-протяженных преобразователей для контроля цилиндрических металлоизделий эллиптического поперечного сечения. Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки.-2004.- с. 51-59.

4. А.Л. Степанов. Математические модели обмоток возбуждения для САПР щелевых вихретоковых преобразователей. Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. -2004. Приложение №9 - с. 72-87.