ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Черепанов А.В., Слаута С.П., Грошев К.А.

Липецк, Россия

В производстве трансформаторных сталей ОАО «НЛМК» на агрегатах электроизоляционного покрытия внедрены автоматизированные системы контроля магнитных свойств, функционирующие в рамках системы слежения за металлом в производстве трансформаторной стали (ССМ ПТС). Использование единой базы данных позволило дополнить результаты неразрушающего контроля данными о технологических параметрах и результатах обработки на ранних переделах.

Разработан программный модуль анализа качества трансформаторной стали, предназначенный для оперативного контроля  текущего состояния металла и позволяющий получать информацию как по отдельно взятой партии, так и производить анализ результатов обработки массива партий.

Формирование входного информационного массива обработанного металла происходит за определенный временной интервал. Имеется возможность использования фильтра, накладывающего ограничения на параметры выборки. При необходимости полученный массив данных может быть экспортирован в сторонние приложения, такие как MS Excel и StatSoft Statistica для дальнейшего анализа.

Отображение результатов обработки и технологических параметров для каждой единицы продукции дополняются визуализацией результатов обработки и неразрушающего контроля на конечных переделах. Визуализируется технологический маршрут рулона, сведения о плавке, о параметрах обработки, результаты испытаний и аттестации металла.

В ССМ поддерживается функция преобразования диаграмм неразрушающего контроля при выполнении операций разделения и объединения рулонов на выходе агрегатов резки товарной продукции. Благодаря этому, в программном модуле реализована функция просмотра диаграмм неразрушающего контроля как выходных рулонов, так и диаграмм входных рулонов, хранимых в базе данных.

Кроме визуализации результатов обработки и неразрушающего контроля для каждого рулона, имеется возможность работы с массивом обработанных партий. Для этого предусмотрены функции расчета и построения распределений средних значений показателей качества по интервалам изменения технологических параметров. Также реализовано построение гистограмм распределения для любого параметра, построение ретроспективных и регрессионных зависимостей. Реализована возможность построения многомерных зависимостей. При этом вид уравнения может задаваться пользователем. В двухмерных зависимостях, когда связь между параметрами аналитически задать сложно, может быть использовано кусочно-линейное представление.

В программном модуле реализована поддержка вычисляемых полей, содержание которых определяет пользователь путем задания расчетной формулы, либо с использованием кусочно-линейного представления.

Увеличение количества параметров обработки рулона в базе данных позволяет получать многомерные зависимости показателей неразрушающего контроля, используемых для оценки показателей качества трансформаторной стали с высокой достоверностью.