ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПЛАСТОМЕТРИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Коковихин Е.А., Потапов А.И., Мазунин В.П., Двойников Д.А.

Екатеринбург, Россия

Сопротивление деформации – одна из важнейших характеристик деформируемости металлов и сплавов, определяющая энергосиловые параметры и термомеханические режимы обработки металлов и сплавов давлением. Для инженерных расчетов информация по s заимствуется из справочной литературы, анализ которой свидетельствует о противоречивости некоторых сведений. Для ряда сплавов, в том числе вновь разработанных, необходимые данные по сопротивлению деформации просто отсутствуют. Это позволяет считать важным и актуальным вопрос организации и проведения этих исследований с целью постоянного обновления и пополнения базы данных по s.

C учетом актуальности проблемы по решению Президиума УрО РАН в Институте машиноведения с 2003 года функционирует Центр коллективного пользования (ЦКП) «Пластометрия», который оснащен кулачковым пластометром. Пластометр позволяет определять сопротивление деформации металлов и сплавов осадкой образцов в широком диапазоне температур, скоростей и степеней деформации.

Новые задачи исследования металлов, в том числе применение интенсивных пластических деформаций для получения регламентированной структуры, диктуют значительное расширение диапазона термомеханических параметров испытаний как за верхние, так и за нижние пределы, повышение точности воспроизведения разнообразных режимов испытаний, автоматизацию управления, включая сбор и обработку информации. С этой целью проведена и продолжается модернизация комплекса.

При модернизации введена в работу современная тиристорная система привода с программируемыми регуляторами (Siemens), с поддержанием скорости деформации с погрешностью не более 3 % на её нижнем уровне при любой нагрузке, что важно при расширении диапазона регулирования вниз в 3-4 раза. Предусмотрены повышение жёсткости и снижение момента инерции механизма, а также динамическое демпфирование, что позволяет проводить качественные испытания в верхней части диапазона скоростей.

Для сбора и обработки информации применена новая автоматическая система на базе средств Advantech в стандартном (GeniDAQ) и в оригинальном (WinDAQ) исполнениях. Система расширяется функциями регулировки задания скорости при контроле положения кулачка по ходу осадки. Неограниченный объём информации с периодами опроса от больших до 0,1 мс и менее повышает качество испытаний и точность регистрации параметров во всём расширенном диапазоне.

На модернизированном пластометре испытаны более 200 образцов из различных марок стали и цветных металлов и сплавов.

В качестве примера в докладе представлены результаты экспериментального определения сопротивления деформации литой стали типа 55ГС. С использованием методологии факторного планирования эксперимента с варьированием влияющих факторов на двух уровнях получена аналитическая зависимость сопротивления деформации стали, позволяющая рассчитать величину s в интервале температур 800 –1200 оС, при скорости деформации в диапазоне 1…30 с-1 и степени деформации 5…70 %.

Имеются методики, позволяющие при минимальном числе испытаний получать зависимости сопротивления деформации в зависимости от химического состава металлов и сплавов.