Концентрация напряжений в зоне сопряжения покрытия с подложкой  для слоистых и функционально-градиентных покрытий

Айзикович С.М., Кренев Л.И., Трубчик И.С.

Ростов-на-Дону, Россия.

Исследуется влияние изменения упругих свойств в функционально-градиентном покрытии на поля напряжений и деформаций внутри покрытия при индентировании материала с покрытием с поверхности.

Рассматривается осесимметричное, упругое деформирование неоднородного основания, состоящего из покрытия, жестко сцепленного с подложкой в виде упругого однородного изотропного полупространства. Упругие свойства покрытия изменяются как произвольные непрерывные функции глубины. С поверхности основание  загружено произвольной осесимметричной, распределенной внутри круга, нормальной нагрузкой. Кроме того рассматриваются задачи о внедрении штампа с плоской подошвой или сферическим основанием.

Для решения задачи используется аппарат интегральных преобразований Ганкеля. Функция влияния для описания свойств непрерывно неоднородной среды, строится численно на основе метода модулирующих функций. Метод решения подробно изложен в монографии [1].

Численно анализируется зависимость напряженно-деформированного состояния непрерывно-неоднородного слоя от характерного геометрического параметра задачи, связывающего размер зоны приложения нагрузки и толщину слоя. Особое внимание уделяется анализу механических характеристик в зоне перехода от неоднородного покрытия к однородной упругой подложке.

Литература.

1. С.М. Айзикович, В.М. Александров, А.В. Белоконь, Л.И. Кренев, И.С. Трубчик «Контактные задачи теории упругости для неоднородных сред», Москва, «Физматлит», 2006 – 240 стр.