ЭЛЕКТРОМАГНИТНО АКУСТИЧЕСКИЙ СНАРЯД ДЕФЕКТОСКОП

ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗОН СТРЕСС-КОРРОЗИОННОГО  РАСТРЕСКИВАНИЯ

Лопатин В.В., Гобов Ю.Л., Попов С.Э., Лоскутов В.Е., Патраманский Б.В.

Екатеринбург, Россия

В ЗАО НПО “СПЕЦНЕФТЕГАЗ” разработан ультразвуковой снаряд дефектоскоп, основанный на электромагнитно акустическом принципе возбуждения и приёма механической волны. Данный принцип не требует обеспечения акустического контакта между преобразователем и поверхностью трубы, поэтому может использоваться как в нефте- так и в газопроводах. Намагничивающая система данных снарядов дефектоскопов, идентична намагничивающим системам, используемых в традиционных магнитных снарядах, поэтому допускает применение MFL и EMA инспекционных технологий в одном снаряде дефектоскопе.

Дефектоскоп электромагнитно-акустический ДЕМАП3Б-600 (ДЕМАП3Б-24”) предназначен для обнаружения зон стресскоррозионного растрескивания, трещин в продольном сварном шве, усталостных трещин и других трещиноподобных  дефектов, имеющих продольную ориентацию. Также дефектоскоп позволяет осуществлять диагностику и мониторинг состояния адгезии наружной изоляции контролируемых труб.

По сравнению с дефектоскопом поперечного намагничивания (TFI - технология) обладает большей чувствительностью и избирательностью, значительно упрощает задачу идентификации сложных аномалий, например, обусловленных одновременным появлением трещин на фоне общей коррозии.

Дополнительно к акустическим датчикам, дефектоскоп содержит систему магнитных датчиков, позволяющих по магнитному потоку рассеяния определять местоположение сварных швов и элементов обустройства трубопровода необходимых для осуществления пространственной привязки.