ЛАЗЕРНЫЕ  СИСТЕМЫ  "ОПТЭЛ"  ДЛЯ  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  КОНТРОЛЯ  ГЕОМЕТРИИ  НАРУЖНОЙ

И  ВНУТРЕННЕЙ   РЕЗЬБЫ

Галиулин Р.M., Галиулина Р.Р., Галимзянов Р.Р., Петров А.А., Ярмак И.Н.

Уфа, Россия

В настоящее время в нефтяной промышленности одной из наиболее важных и трудоемких операцией является контроль геометрии резьбовых соединений насосно-компрессорных, бурильных, обсадных труб, муфт, резьбоконтрольного и резьбонарезного инструмента и др.

Существующий субъективный ручной и визуальный контроль геометрии резьбы изделий с помощью гладких, резьбовых калибров, слепков и шаблонов не отвечает современным требованиям. С помощью калибров невозможен контроль таких наиважнейших параметров как высота резьбы, формы и значений радиусов впадин (вершин), которые обеспечивают прочность колонн и герметичность соединений.

В НВП"ОПТЭЛ" УГАТУ созданы уникальные бесконтактные лазерные компьютерные системы "ОПТЭЛ" автоматического контроля геометрии наружной и внутренней резьбы. Работа систем основана на теневых и триангуляционных способах измерений [1], с использованием полупроводниковых развертывающих фотоприемников. Электронная и программная обработка информационных сигналов обеспечивают  высокую точность и производительность бесконтактных измерений, надежность работы в производственных условиях. Разрешающая способность контроля точки сечения профиля резьбы - 0,001 мм. Время измерения одного сечения резьбы с расчетами, менее – 2040 сек.

При контроле наружной (диаметром от 3 мм) и внутренней резьбы (диаметром от 50 мм) различных типоразмеров автоматически измеряются параметры резьбы, сохраняются в базе данных и отображаются в виде графических номограмм и текстовых протоколов. Кроме того, результаты контроля могут распечатываться на бумаге в нужном для пользователя виде (протоколы измерений, графики, таблицы, отчетные формы и т.д.).

Для типоразмеров резьбы по ГОСТ 633-80, ГОСТ 632-80, ГОСТ 24705-2004, ГОСТ 5286-75, ГОСТ Р 51906-2002, ГОСТ 10654-80 и др. рассчитываются и выводятся в протоколы измерений: около 80 параметров резьбы труб; около 160 параметров резьбы муфт. Среди расчетных параметров: шаг (повитковый и средний), высота (повитковая и средняя), диаметры повитковые (по вершине, по впадине, средние и приведенные к торцу), радиусы закругления вершин и впадин, углы наклона боковых сторон витков, конусность, длина и диаметр «юбки» муфты, несоосность осей изделия и резьбы, натяги по "виртуальным" гладкому и резьбовому калибрам и др.

Системы могут работать как автономно, так и в составе АСУ с выдачей полученных результатов измерений и служебных сигналов в цифровой форме [2, 3].

Высокая эффективность лазерных систем "ОПТЭЛ" подтверждается многолетним  опытом успешного их использования на ряде нефтедобывающих предприятиях РФ, где они ускорили освоение изготовления новых изделий и облегчают ремонт и восстановление бывших в употреблении изделий.

Литература

1.Galiulin R.M., “Optoelectronic  computer-aided  measuring "OPTEL" systems”, in 7-th International Symposium on Laser Metrology applied to Science, Industry and Everyday Life, Proc. of SPIE (Vol. 4900), Bellingham, USA, 2002,  pp. 486-496,

2. Galiulin R.M. and others, “Optoelectronic computer-aided inspection of thread geometry”, Proceedings of SPIE (Vol. 4900),  Bellingham, USA, 2002,  pp. 633-636

- 3.Галиулин Р.М., «Оптоэлектронные системы для размерного контроля изделий сложной формы», журнал "Автометрия", Изд-во СО РАН, N 5, том 40, 2004, c. 26-37.