ЛАЗЕРНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  ГЕОМЕТРИИ ЛОПАТОК  ГТД  СИСТЕМАМИ «ОПТЭЛ»

Галиулин Р.M., Галиулина Р.Р., Галимзянов Р.Р., Петров А.А., Ярмак И.Н.

Уфа, Россия

В настоящее время важной задачей машиностроения является создание нового поколения турбин с повышенными качественными характеристиками для применения в энергетике, авиации и др. Турбины являются основным элементом газотурбинных двигателей (ГТД), газоперекачивающих агрегатов (ГПА), силовых установок и др.

Существующие средства контроля лопаток геометрии ГТД не отвечают современным требованиям. Контактные механические средства: шаблонные приборы, координатно-измерительные машины (КИМ) устарели, низкопроизводительны, ненадежны, имеют высокую стоимость.

Трудоемкость производства турбин в большой степени определяется трудоемкостью изготовления газо-воздушного тракта. При производстве одной турбины требуется изготовить десятки типоразмеров компрессорных, турбинных лопаток и вспомогательной оснастки. Техпроцесс изготовления лопаток состоит из ряда разных стадий (операций), заключающихся в последовательном доведении заготовок с различными припусками вплоть до готовых лопаток. Таких операций, включающих контроль геометрии заготовок, может быть от 5 до 10.

В НВП "ОПТЭЛ" созданы уникальные бесконтактные автоматизированные лазерные компьютерные системы "ОПТЭЛ" для высокопроизводительного контроля геометрических параметров изделий сложной формы в авиамоторостроении при производстве турбин: компрессорных, турбинных лопаток, технологической оснастки - пресс-форм, стержней, восковых моделей, оснастки и др. [1 - 4].

Системы "ОПТЭЛ" включают в себя специализированное математическое и программное обеспечение, выполняющие контроль фактических размеров профиля изделий и сравнение с заданными по чертежу (мат-моделью), с оптимизацией определения смещения и углового разворота профиля сечений, с созданием базы данных. При контроле лопаток автоматически измеряются профили пера спинки и корыта. Разрешающая способность контроля точки сечения профиля - 0,001 мм. Время измерения одного сечения с, менее – 2  4 сек.

Программное обеспечение позволяет измерить и проконтролировать все известные геометрические параметры лопаток. Контролируются параметры:C1, C2 и Cмакс; радиусы кромок; углы входа, выхода, закрутки, развороты и смещения сечений, хорды геометрия хвостовика лопаток и др. Системы "ОПТЭЛ" совместимы с системами CAD/CAM, что ускоряет и упрощает изготовление и доводку пресс-форм и др. технологической оснастки.

Высокая эффективность новых лазерных систем "ОПТЭЛ" подтверждается многолетним опытом успешного использования на ряде ведущих авиамоторных предприятиях и предприятиях энергетического машиностроения РФ.

Литература

1. Галиулин Р.М. и др. «Компьютерные лазерно-оптоэлектронные системы  измерений  геометрии изделий сложной формы "ОПТЭЛ", журнал "Авиационная техника. Известия вузов",  N1, 1997 г.,  c. 100-106.

- 2.Galiulin R.M. and others, “Optoelectronic computer-aided systems for inspection of GTE complex objects”, in 7-th International Symposium on Laser Metrology applied to Science, Industry and Everyday Life, Proc. of SPIE (Vol. 4900), Bellingham, USA, 2002, pp. 178-184

3. Galiulin R.M. and others, “Optoelectronic computer-aided inspection of blade mounting parameters”, Proceedings of SPIE (Vol. 4900), Bellingham, USA, 2002, pp. 649-653

- 4.Галиулин Р.М., «Оптоэлектронные системы для размерного контроля изделий сложной формы», журнал "Автометрия", Изд-во СО РАН, N 5, том 40, 2004, c. 26-37.