НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИХ (ЭМА) ТОЛЩИНОМЕРОВ. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мужицкий В.Ф., Ремезов В.Б., Детков А. Ю.

Москва, Россия

За последнее время появилось несколько новых разработок портативных ЭМА-толщиномеров, снабженных автономными источниками питания, способных работать как в заводских, так и в полевых условиях. Основное преимущество ЭМА-метода: бесконтактность, позволяет использовать прибор без предварительной зачистки поверхности, не требует контактной смазки, даёт возможность осуществлять измерение через диэлектрическое покрытие. Такие характеристики представляют наибольший интерес для приборов такого типа.

В докладе приведены сравнительные характеристики приборов по наиболее важным параметрам.

Два варианта отечественных электромагнитно-акустических (ЭМА) толщиномеров, несмотря на небольшие габариты и вес, обладают всеми преимуществами бесконтактных приборов.

Один из приборов КРМ-Ц-Дельта разработан совместно предприятием НПФ «СНР» г. Харьков и ЗАО "НИИИН МНПО "Спектр", Москва. Он снабжен мощной микропроцессорной системой обработки данных. Прибор может работать в различных режимах, снабжен графическим жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, на котором индицируются не только значения измеряемой толщины, но также можно наблюдать серию отраженных импульсов, что позволяет использовать прибор для целей дефектоскопии.

Другим ЭМА-толщиномером, разработанным на предприятии ЗАО "НИИИН МНПО "Спектр", является малогабаритный прибор ЭМАТ-100, который позволяет проводить оперативный контроль толщины различных конструкций. Прибор может работать как в заводских, так и в полевых условиях, снабжен автономным источником питания. Габариты и вес прибора позволяют осуществлять контроль в ручном варианте.

Из зарубежных разработок имеются сведения о двух приборах.

Первый прибор выпускается Кишинёвским объединением «Votum», (республика Молдова) и может использоваться для контроля как ферромагнитных материалов, так и алюминиевых сплавов. Прибор комбинированного типа, может работать и как обычный контактный ультразвуковой прибор и как ЭМА. Толщиномер работоспособен только при небольших величинах рабочего зазора (до 0,25мм) и может работать только на гладких обработанных поверхностях.

Второй известной зарубежной разработкой является прибор 37DL PLUS, выпускаемый фирмой Panametrics-NDT (США). Прибор использует магнитострикционный эффект и работает только при наличии в верхнем слое металла особого вида коррозионного покрытия – магнетита, который образуется под воздействием высоких температур.

Как видно, при работе на корродированных и неровных поверхностях, через покрытие, например, при контроле толщины стенки трубопроводов, сосудов можно рекомендовать использовать отечественные толщиномеры ЭМАТ-100 или КРМ-Ц-Дельта. Эти приборы наименее чувствительны к изменению зазора и работоспособны на неровных и корродированных поверхностях.

В докладе приведены данные эксплуатации приборов на предприятиях нефтегазовой промышленности, например на компрессорных станциях, магистральных трубопроводах и других объектах.