ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ОЦЕНКИ НДС СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ МНОГОПАРАМЕТРОВОГО ПОДХОДА

Загидулин Р.В.1, Мужицкий В.Ф.2, Султанов М.Х.1, Загидулин Т.Р.1

1Уфа, Россия; 2Москва, Россия

Высокая надежность измеряемых значений механического напряжения металла многопараметровым методом позволяет оценивать фактическое НДС стального трубопровода [1].

Рабочие значения механического напряжения металла σр, измеренные с определенной погрешностью ∆σр, чтобы предотвратить необратимые изменения в металле, должны удовлетворять условию:

Sup(σр) = σр + ∆σр ≤ σт ,				(1)

где Sup(σр) – наибольшее значение рабочего напряжения.

К = σр/σт = 1 -∆σр/σт	.			(2)

Коэффициент К < 1, определяемый по формуле (2) называется относительным коэффициентом повреждаемости металла. При низкой точности измерения величины рабочего напряжения металла трубопровода, для предотвращения перехода металла в упруго – пластическую область деформации, берутся заведомо заниженные величины рабочего напряжения (рис.1).

0

х,мм

σ,МПа

σр

σт

σВ

∆σp

∆σp

Sup(σp)

Inf(σp)

Рис. 1. К оценке НДС металла трубопровода

Это приводит к тому, что при технической диагностике трубопровода браковке подлежат участки, которые еще имеют достаточный запас работоспособности, и могли бы находиться в дальнейшей эксплуатации.

Поэтому, путем увеличения точности оценки величины механического напряжения металла, можно увеличить достоверность оценки НДС металла, значение коэффициента накопления повреждаемости, и, следовательно, повысить срок работоспособности стального трубопровода.

Литература

1. Мужицкий В.Ф., Султанов М.Х., Загидулин Р.В., Макаров П.С.Многопараметровый метод оценки напряженно-деформированного состояния стальных изделий и трубопроводов. -  Контроль. Диагностика. № 8, 2006, с. 17–22.