# Оценка НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО состояния заготовки при непрерывной прокатке труб

Колмогоров В.Л., Бородин Е.М., Бородин М.Ю.

Екатеринбург, Россия.

Целью данной работы является разработка математической модели на непрерывном длиннооправочном стане (НС) для производства труб ответственного назначения с повышенными механическими свойствами, точностью размеров и качеством поверхности.

Износ инструмента, остаточный ресурс механического оборудования определяется напряженно-деформированным состоянием (НДС), возникающем в процессе прокатки в очаге деформации. Известно, что существенную роль в формировании НДС играет взаимодействие клетей через прокат. Силовые параметры взаимодействия задаются кинематическими характеристиками – скоростным режимом стана. Скоростной режим приводов клетей стана является, таким образом, исходным фактором, определяющим производительность всего трубопрокатного агрегата и его ресурс. Поэтому актуальной задачей является разработка модели очагов деформации стана с учетом взаимодействия клетей.

Была предложена линеаризованная модель процесса, связывающая угловые скорости вращения валков и усилия межклетевого взаимодействия, подобная использующейся в листовой прокатке [2]. Коэффициенты этой модели предполагается получать путем численного моделирования процесса деформации заготовки, так как конструктивные особенности этого вида оборудования затрудняют непосредственное измерение усилий взаимодействия клетей, скоростей движения металла и свободной оправки.

Моделирование деформации заготовки в процессе прокатки велось методом конечных элементов, с применением вариационного принципа Журдена. Было установлено, что полученные и рассчитанные таким образом поля напряжений не только не удовлетворяют дифференциальным уравнениям движения (как показано, например, в [1]), но и могут  в ряде случаев быть непригодными даже для приближенной оценки интегральных усилий. Поэтому ближайшей задачей является оценка точности МКЭ-расчета путем сравнения двух решений одной и той же краевой задачи теории пластичности, с применением принципа Лагранжа-Журдена и принципа виртуальных скоростей и напряжений [1].

Несмотря на наличие упомянутых выше проблем, в результате моделирования процесса прокатки методом конечных элементов было установлено существование скоростных режимов, при которых усилия взаимодействия клетей через прокатываемый металл минимальны, а в ряде случаев и практически отсутствует. Таким образом, показана принципиальная возможность использования МКЭ для оптимизации режимов работы непрерывных длиннооправочных станов (в том числе и с удерживаемой оправкой) в плане использования ресурса прочности.

Последующей задачей является исследование полученной линеаризованной модели прокатки как одной из составляющих автоматизированной системы управления технологическим процессом.

Литература

1.В.Л.Колмогоров, У. Джонсон, С.РРид, Г.Г. Корбетт .Ударное нагружение и деформация твердых тел:обзор и новая теория .Екатеринбург:УрО РАН,2006, 320с.

2. В.А. Малков, Система автоматического регулирования толщины и натяжения на двухклетевом стане прокатки тонкой жести. Тяжелое машиностроение. 1991,№2,с.3-7.