ДИАГНОСТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ СТАРЕЮЩИХ БОЛЬШИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Слепцов О.И., Лыглаев А.В., Большаков А.М.

Якутск, Россия

В настоящее время в Институте физико-технических проблем Севера разработан научно-методологический подход оценки надежности и безопасности стареющих магистральных трубопроводов, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях Севера. В основу данного подхода положен более 30-летний опыт эксплуатации магистрального газопровода в условиях Крайнего Севера.

Создан банк данных, включающий в себя:

1. анализ потенциальных условий эксплуатации:

- климатические условия (низкие температуры, влажность и др.);

- влияние многолетнемерзлых грунтов (термопросадки, термоэрозии, пучение, морозобойные трещины грунта и др.);

- жесткие эксплуатационные условия в зимнее время (высокое давление, повышенный объем потребления газа, понижение температуры продукта и др.);

- наличие статических, циклических и динамических нагружений.

2. комплексное исследование режима эксплуатации трубопроводов:

- анализ отказов и аварий;

- исследование напряженно-деформированного состояния трубопроводов (непроектные положения, сварные швы и наличие гофров и других геометрических несовершенств);

- изменение давления, температуры продукта и других параметров, в зависимости от времени эксплуатации (на месте добычи газа Кысыл-Сыр и Мастах; промежуточных  опорных  пунктах  Лунха  и  Бэргэ;  и  на  месте  потребления г. Якутск);

- статистический анализ (распределение) обнаруженных дефектов и геометрических несовершенств (свищи, непровары, задиры, гофры и д.т.);

- влияние эксплуатационных факторов срока эксплуатации на механико-технические характеристики материала трубы и сварного шва (механические свойства, ударная вязкость, характеристики трещиностойкости и др.).

На базе данного банка данных проведен статический анализ:

- основных эксплуатационных факторов;

- причин отказов;

- параметров дефектов;

- напряженно-деформированного состояния;

- механико-технических характеристик материала трубы и сварного шва.

Разработана методика расчета надежности и безопасности трубопроводов:

- оценка потенциальных условий эксплуатации;

- результаты статического анализа влияния срока эксплуатации;

- учет наличия дефектов и геометрических несовершенств;

- оценка напряженно-деформированного состояния;

- применение критериев прочности и устойчивости;

- оценка предельного состояния на основе подходов механики разрушения;

- вероятностные методы оценки показателей надежности и безопасности;

- принятие технического решения.

Такой подход может быть использован в оценке несущей способности, надежности и безопасности и других крупногабаритных металлоконструкций.