СПЕКТРЫ АКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ НОРМАЛЬНЫХ ВОЛН

(ВОЛН ЛЭМБА), ВОЗБУЖДАЕМЫХ НАНОСЕКУНДНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ

Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В.

Челябинск, Россия

Работа посвящена теоретическому исследованию параметров спектров акустических импульсов нормальных волн, возбуждаемых лазерным импульсом в металлической пластине.

При построении физической модели процесса генерации звука импульсным лазерным излучением было учтено, что металл может быть ферромагнитным. Поставлена задача в виде системы уравнений термоупругости с температурной зависимостью коэффициента теплового расширения в процессе поглощения оптического импульса. В предположении, что поле механических деформаций не влияет на температурное поле, получено аналитическое решение поставленной задачи для нормальных волн Лэмба в виде квадратур, а также выражение, связывающее спектр акустического импульса с параметрами оптического импульса. Уравнения упругих волн записаны через потенциалы для продольных и поперечных волн и решены методом интегральных преобразований Фурье-Бесселя. Рассмотрен предельный случай толстой пластины для получения решения в виде волн Рэлея, которые исследовались в более ранних работах.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал, грант 07-02-96004-р_урал_а.