ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ МЕСТ ВЫХОДА ГАЗА НА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИДЕОТЕПЛОВИЗИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Белокопытов А.С., Коннов Вл.Вл., Коннов А.В.

Москва, Россия

Опыт работы НПЦ «МОЛНИЯ» за последние годы показал, что для своевременного определения утечек, их локализации и общей оценки состояния газопроводов наиболее подходит метод воздушного видеотепловизионного контроля с использованием малой авиации.

Периодическая съёмка газопровода в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах с созданием базы видеотепловизионного наблюдения позволяет оперативно выявлять и своевременно устранять утечки в подземной части газопроводов, а также находить другие аномалии и нарушения в охранной зоне:

- наблюдать подвижки грунтов, выход на поверхность водонесущих пластов;

- выявлять несанкционированные вскрытия газопроводов;

- определять состояние растительности над газопроводами и контролировать работы по вырубке и очистке просек (вырубка и очистка газовых просек зачастую производится без должного качества и не редки случаи прохождения просек мимо трасс газопроводов);

- выявлять посторонние объекты, инженерные и хозяйственные сооружения в охранной зоне газопроводов и др.

Огромное количество информации, полученной при видеосъёмке, инфракрасной (ИК) съёмке и путевой привязке нуждается в обработке. Обработка методом поочерёдного просмотра оператором полученной видеоинформации, затем термограмм, последующее сведение результатов и привязка их по времени к географическим координатам, полученным при записи GPS трека, довольно действенна, но и малопродуктивна.

Наиболее эффективной видится автоматическая обработка полученных данных, основанная на использовании нейросетевых алгоритмов.

С распознаванием мест утечек газа и выявлением других аномалий связаны следующие процедуры:

- коррекция изображений в видеоряде и на термограммах;

- сопоставление ИК и видеоизображений;

- привязка видеоряда непосредственно к географическим координатам обследуемой местности;

- выделение из видеоряда полезной информации (места утечек, подвижка грунтов и т.д.).

Проблемы, которые необходимо решить для повышения эффективности и увеличения объёма применения воздушного видеотепловизионного контроля, состоят в следующем:

- создание универсального и доступного видеокомплекса для проведения видеотепловизионного мониторинга;

- подготовка операторов, производящих видеотепловизионное обследование, к работе с различными типами летательных аппаратов и с их пилотами;

- создание самообучающейся интерактивной системы, способной распознавать различные объекты и аномалии в общем числе кадров видеоряда и термограмм в форматах основных производителей видео и инфракрасной техники.