Обзор семейства акустико-эмисСионных систем A-Line 32D производства компании ООО «ИНТЕРЮНИС»

Алякритский А.Л., Елизаров С.В., Трофимов П.Н., Попков Ю.С.

Москва, Россия

Компания «ИНТЕРЮНИС» с 1988 г. работает в различных областях неразрушающего контроля, занимается разработкой и производством акустико-эмиссионного (АЭ) оборудования, осуществляет экспертизу промышленной безопасности объектов социальной инфрастуктуры и оборудования промышленных предприятий, проводит научные исследования, разрабатывает и поставляет системы комплексного диагностического мониторинга.

В 1992-1993 гг. были выпущены первые многоканальные АЭ-системы A-Line 8S и A-Line 16S на базе персонального компьютера IBM PC, которые положили начало целому семейству многоканальных АЭ приборов серии A-Line.

Одновременно с выходом первых АЭ систем для них появилось и программное обеспечение (ПО). Первая версия программы включала в себя базовый набор функций, необходимых для сбора и последующей обработки АЭ данных.

На сегодняшний день компанией «ИНТЕРЮНИС» выпущено более 250 экземпляров АЭ-систем серии A-Line и 4 поколения ПО. Высокое качество и надежность приборов подтверждены сертификатом стандарта качества ISO 9001.

Последнее поколение приборов серии A-Line представлено АЭ-системами семейства A-Line 32D. Программное обеспечение АЭ-систем A-Line 32D реализовано в средах Windows 9x, XP и обладает широкими возможностями наряду с простотой использования.

Одним из направлений развития аппаратуры стало продолжение выпуска многоканальных АЭ систем традиционной архитектуры – A-Line 16D (ISA), A-Line 32D (PCI), A-Line  32D (PCI-N) и A-Line 32D (PCI-8), в которых АЭ-данные передаются от предусилителя на центральный компьютер в аналоговом виде по коаксиальному кабелю. АЭ-системы традиционной архитектуры представляют собой многоканальные платы регистрации и обработки АЭ-данных, устанавливаемые в персональный компьютер. Многоканальные АЭ системы, построенные по такой идеологии, характеризуются отличными характеристиками, высокой скоростью обработки информации и одинаково хорошо подходят как для полевых работ, так и для научных исследований.

В 2000 г. была выпущена многоканальная модульная система сбора и обработки АЭ информации распределенного типа с последовательным высокоскоростным цифровым каналом передачи данных. АЭ-система с цифровой передачей данных Лель /A-Line 32D (DDM)/, которая кардинальным образом отличалась от всех предыдущих представителей семейства A-Line 32D. Основной особенностью данной АЭ системы стал перенос всей регистрирующей и вычислительной части из центрального компьютера в компактное устройство, непосредственно устанавливаемое на объекте контроля и получившее название «модуль АЭ». Использование цифровой передачи данных позволило инженерам компании «ИНТЕРЮНИС» создать следующую модификацию АЭ-системы – Лель /A-Line32D (DDM/R)/ с комплектом беспроводной связи.

В 2006 г. разработана и сертифицирована система комплексного диагностического мониторинга Лель-М /A-Line 32D (DDM-M)/ во взрывозащищенном исполнении.