ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ ГАЗА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОРЕЛКЕ ПРИ ФИЛЬТРАЦИОННОМ ПОДВОДЕ РЕАГЕНТА

Чумаков Ю.А, Князева А.Г.

Томск, Россия

Одно из возможных практических приложений фильтрационного горения непосредственно относится к разработке экологически чистых пористых горелок, работающих на бедных смесях и обеспечивающих экономию газового топлива; практически полное сгорание газа в объеме пористого тела и высокий КПД. Для оптимизации работы существующих горелок требуется исследовать возможные режимы горения газа при варьировании технологических параметров. В экспериментальных исследованиях варьирование параметров в широкой области их изменения весьма затруднительно. Поэтому для изучения режимов горения прибегают

к математическому моделированию.

- Схематическое изображение пористой цилиндрической горелки

Предлагается модель горения газа в пористой цилиндрической горелке, геометрия и свойства которой соответствует [1]. Горелка, представляющая собой полый цилиндр (см. рисунок), изготовленный из материала с заданной пористостью, имеет большие размеры: заданные внутренний R1 и внешний R2 радиусы, так что изменением плотности газа по толщине рабочей части горелки R1≤r≤R2 можно пренебречь. Во внутреннюю область цилиндра поступает горючий газ, который затем перераспределяется с помощью специальных устройств так, чтобы скорость его поступления в пористое тело по всей длине горелки (вдоль цилиндра) была приблизительно одинаковой.

Математическая постановка задачи включает уравнения теплопроводности для газа и пористого каркаса с учетом теплообмена между фазами, и уравнение диффузии с конвективными слагаемыми и источниками тепла и массы вследствие химической реакции. Давление газа в порах и его температура связаны уравнением состояния. Скорость газа изменяется в соответствии с законом Дарси. Система замыкается граничными и начальными условиями с учетом излучения твердого каркаса и обменом теплом с теплообменником.

- С практической точки зрения интерес представляют стационарные режимы горения в горелочном устройстве конечного размера. Поэтому в уравнениях математической постановки убираются производные по времени, а получившаяся система решается численно методом прогонки с итерациями. В расчетах определялись температура газа и каркаса, концентрация реагента и давление газа.

- Обнаружено, что при увеличении скорости подачи газа от 0.05 до 1 м/c, происходит смещение зоны реакции к внешней поверхности горелки и вследствие плохой теплопроводности газа сужается зона его прогрева. На основе этой модели удается реализовать расчет механических напряжений, возникающих в пористом теле вследствие высоких градиентов температуры и перепада давления газа в порах, что представляет интерес для проектирование теплогенераторов, работающих на принципе фильтрационного горения.

- Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 05-03-98000, программы «Энергосбережение» СО РАН-06

- Литература

- 1.А.И. Кирдяшкин. ,Ю.М. Максимов. Инфракрасная горелка на основе пористой керамики// VIII Международная высавка-конгресс "Энергосбережение и энергоэффективность", 16-17 ноября 2005 г., г. Томск. Материалы докладов, C.24-25.