МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОРЕЗОНАНСНЫХ МЕТОДОВ В МАГНИТНОМ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ

Соболев А.С., Дорошек А.С., Макаров В.М.

Екатеринбург, Россия,

Применение магниторезонансных методов формирует новое направление в неразрушающем контроле. Это направление характеризуется возможностью получения информации на глубинном атомно-молекулярном уровне, что позволяет оценивать параметры структурного состояния, непосредственно влияющие на функциональные свойства контролируемых объектов. В данной работе мы ограничиваемся рассмотрением таких объектов, в которых сформированы одиночные магниторезонансные линии, характеризующиеся следующими основными параметрами: интенсивностью, положением максимума, шириной и формой. Интенсивность отражает концентрацию магнитных моментов резонирующих частиц (ядер, электронов), положение максимума определяет значения гиромагнитного отношения этих частиц, а ширина и форма обусловлена сложными взаимодействиями в объектах контроля. Несмотря на принятое ограничение, круг таких объектов достаточно широк и включает влагосодержащие и вяжущие материалы, рабочие вещества датчиков квантовых тесламетров и другие такого рода объекты.

Наиболее эффективным способом решения вопросов метрологического обеспечения магниторезонансных методов контроля является применение стандартизованной аппаратуры и аттестованных методик выполнения измерений, что затруднительно реализовать, в том числе по причине сложности аналитического описания магниторезонансных явлений в условиях контроля.

В данной работе рассмотрены некоторые метрологические аспекты повышения достоверности результатов магниторезонансного контроля. В качестве основного направления здесь предлагается применение специально разработанного расчетного аппарата, в котором используемые физические величины должны быть определены с применением стандартизованных средств измерений, включая аттестованные стандартные образцы. Установлено, что при магниторезонансном контроле наиболее информативным параметром являются времена корреляции, непосредственно отражающие процессы формирования резонансных кривых и проявляющиеся в форме этих кривых. Разработанный расчетный аппарат позволяет установить связь между временами корреляции и наблюдаемыми формами резонансных кривых и их производными, которые, как правило, являются промежуточными между предельными и в основном используемыми в теории – формами. Параметр формы линии для производной от предельной Гауссовой и Лоренцевой форм резонансной кривой составляет соответственно примерно 1,03 и 3,63 [1 ] и параметр промежуточный формы должен находиться внутри этого интервала. Применением этого параметра в совокупности с достаточно просто определяемыми из эксперимента другими параметрами резонансных кривых позволяет существенно повысить информативность и достоверность магниторезонансного контроля, что подтверждено в работе рядом конкретных примеров.

### Литература

1. Ч.Пул. Техника ЭПР-спектроскопии. М.: Мир, 1970, 557с.