ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИОННОГО РИСКА ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Лепихин А.М.

Красноярск, Россия

Развивается концепция потенциальной зоны разрушения в задаче оценки конструкционного риска при экспертизе промышленной безопасности технических устройств различного назначения [1]. В качестве потенциальной зоны разрушения рассматриваются локальные области конструкций, имеющие повышенные уровни напряжений, обладающие пониженными характеристиками механических свойств и (или) содержащие трещиноподобные дефекты и трещины. Основным показателем конструкционного риска служит вероятность разрушения конструкции (по заданному критерию) в заданных условиях эксплуатации. Оценка риска разрушения проводится на основе методов механики разрушения с использованием вероятностных моделей предельных состояний, дефектности, нагрузок, трещиностойкости конструкционных материалов [2].

Потенциальные зоны разрушения и их параметры определяются в процессе технического диагностирования конструкций с применением визуально-измерительного и акустико-эмиссионного контроля. Размещение зон в конструкции представляется как пуассоновский ансамбль с заданным математическим ожиданием их числа на единице площади.

Модели предельных состояний (хрупкое, квазихрупкое, вязкое разрушение) формулируются на основе анализа проектной документации и выявленных при техническом диагностировании конструктивно-технологических особенностей технического устройства и характера нагружения. По данным неразрушающего контроля уточняются параметры вероятностных моделей дефектности. По результатам эксплуатации, визуально-измерительного контроля и толщинометрии уточняются параметры вероятностных моделей нагрузок. Значения характеристик трещиностойкости металла уточняются по результатам специальных испытаний вырезанных из конструкции образцов или принимаются по справочным данным. В качестве основной характеристики трещиностойкости используется энергетический интеграл Черепанова-Райса.

Риск разрушения определяются в форме вероятности события в пуассоновском потоке [3]. Расчет проводится для каждой потенциальной зоны и выбранной модели предельного состояния аналитически методом интегрирования соответствующих вероятностных функций в заданных пределах, или численно, методом Монте-Карло. В последнем случае для сложных конструкций привлекаются программы численного моделирования напряженно-деформированного состояния.

По результатам расчета устанавливается возможность дальнейшей эксплуатации конструкции. Если полученные оценки риска ниже значения 10-7 год-1, то конструкция признается годной к эксплуатации без ограничений рабочих параметров. При уровне риска от 10-7 год-1 до 10-5 год-1 вводятся дополнительные меры обеспечения безопасности. При уровне риска 10-5 год-1 и выше конструкция считается опасной и ее дальнейшая эксплуатация возможна при условии ограничения рабочих параметров, срока эксплуатации, или проведения ремонтных операций.

Литература

1. Лепихин А.М., Чернякова Н.А. Концепция потенциальной зоны разрушения в задачах риск-анализа конструкций // Вычислительные технологии, 2001. Спец. Выпуск, Т.6, Ч.2. С. 266-269.

2. Лепихин А.М., Махутов Н.А., Москвичев В.В., Черняев А.П. Вероятностный риск-анализ конструкций технических систем. – Новосибирск: Наука, 2003. – 174 с.

3. Болотин В.В. Ресурс машин и конструкций М.: Машиностроение, 1990. – 448 с.