МЕТОД ЭПР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ПЕРЕМЕННЫХ ПОЛЕЙ

Соболев А.С., Пудов В.И., Дорошек А.С., Макаров В.М.

Екатеринбург, Россия

Проблема высокоточных измерений (погрешность менее 0,1 %) низкочастотных (до 20 кГц) переменных магнитных полей (ПМП) актуальна при разработке электро- и радиоаппаратуры, метрологических работах, научных исследованиях и в других областях. В известной работе предложено ее решение на основе метода ЭПР для измерения переменных магнитных полей (ПМП) в диапазоне амплитуд до 200 мТл и частот до (10-100) кГц с погрешностью менее 0,1 % [1]. Однако при ориентации датчика параллельно направлению измеряемого поля сигнал ЭПР исчезает, то есть резонансные условия, обеспечивающие информацию о параметрах измеряемого поля, формируют неизотропные условия работы магниточувствительного элемента датчика, что существенно ограничивает возможности практического применения этого устройства.

В работе предложено решения этой проблемы, путем разработки безмодуляционного ЭПР-тесламетра с изотропным датчиком с техническими характеристиками (габариты, быстродействие, градиентоустойчивость), сравнимыми с феррозондовыми и холловскими приборами, но в 10  100 раз с более высокой точностью измерений.

Техническое функционирование устройства в безмодуляционном исполнении, основано на регистрации условий, когда амплитуда Ha измеряемого поля Hacos(t) равна резонансному значению Hр = р/e, соответствующему максимуму абсорбционной компоненты  динамической восприимчивости электронного парамагнетика (e – гиромагнитное отношение электрона, р – резонансная частота, р >> ). Применительно к измерению Ha, условие Ha = Hр соответствует обращению в ноль d(t)/dt и d2(t)/dt2 одновременно. Процесс измерения амплитуды Ha сводится к определению р, соответствующей выполнению указанного условия резонанса. При оценке параметров работы устройства, необходимо учитывать появление дополнительных систематических погрешностей в виде сдвигов Hр, связанных с общей полосой пропускания сигнала по рабочему тракта.

В работе рассмотрен случай, когда анализ зависимости (t) проводится процессором регрессионными полиномами N-го порядка, коэффициенты которых определяются по ограниченному числу точек n регистрируемой кривой. Для рабочего вещества типа ДФПГ с Лоренцевой линией полушириной H1/2 были получены соотношения для сдвигов Hр между измеряемым резонансным значением и истинным, в зависимости от параметров режима N, n, , Ha, H1/2 и длительности цикла преобразования «аналог-код». В слабых полях Hр вырождается в известный сдвиг  Гарстенса-Зингера [2, 3].

Экспериментальная проверка полученных соотношений была проведена в условиях слабого (Ha 3H1/2) и «нормального» (Ha 30H1/2) полей промышленной частоты 50 Гц.

Результаты исследований показали, что применение БМ при использовании процессора в цепях управления режимом и обработки данных позволяет разрабатывать изотропные и градиентоустойчивые ЭПР-тесламетры  с погрешностями на уровне 0,05 %. 0,01 % для измерения ПМП при частотах до 20 кГц в диапазоне амплитуд 0,1-30 мТл, не доступных для выпускаемых квантовых тесламетров.

Литература

1. М.М. Тельминов, Э.Э. Перепечай, М.К. Звездин. Измерение амплитуды переменного магнитного поля по электронному парамагнитному резонансу. ПТЭ, 1979, №1, с.133 – 135.

2. А.С. Соболев, А..К. Чирков Определение обменного интеграла в радикале ДФПГ методом ЭПР в слабых зеемановых полях.ФТТ.1977.т.19.вып.2 с 631-633.

3. А.С Соболев., В.И Пудов. О возможности контроля состояния парамагнитных материалов и изделий магниторезонансными методами. Часть II. Дефектоскопия, 2002, №4, с. 25-37.