МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ В

УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ СПЛАВАХ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЕФОРМАЦИИ

Дудник Е.А., Попова Л.А.

Рубцовск, Россия

Большое число работ, преимущественно экспериментальных, посвящено исследованиям изменений физических свойств твердых растворов при их термической и механической обработке. По мнению многих авторов, параметры ближнего и дальнего порядков отражают формирование обнаруженных изменений в свойствах сплавов. Фазовый переход порядок-беспорядок может быть вызван различными энергетическими воздействиями, в том числе, и температурными изменениями состояний [1-2]. Свойства бинарных сплавов формируются концентрацией компонент и расположением их по подрешеткам, соответствующих сверхструктур, чем обуславливаются особые значения в свойствах таких материалов. Известно, что все аномалии структурных и физических свойств, при температурах близких к температурам фазовых переходов, связаны с наличием дефектов в сплавах. В упорядочивающихся сплавах или интерметаллидах при воздействиях внешних параметров, таких, как температура, концентрация и деформация, возможны изменения степени дальнего и ближнего порядка. Параметры порядка очень чувствительны к изменениям механических свойств материалов. Например, явления атомного упорядочения связано с пластической деформацией. Проблема, взаимозависимости механических и физических свойств в сплавах под влиянием внешних воздействий в ходе эксплуатации, обширна и многообразна, допускает множество различных подходов к ее исследованию.

В настоящей работе целью проведения компьютерных экспериментов является исследование фазовых превращений, происходящих на атомном уровне, а также изменений основных структурно-энергетических характеристик в модельных бинарных сплавах. В качестве объектов исследования взяты упорядочивающиеся сплавы на основе г.ц.к. решетки со сверхструктурами L10 и L12, имеющие наномасштабные атифазные домены. Взаимодействие между атомами задавалось двумя разными подходами, в первом использовались парные потенциальные функциями Морзе [3], во втором – tight-binding многочастичный потенциал [4]. Рассмотрено влияние однородной упругой деформации на атомный порядок сплава и энергию системы, а также на изменение состояния доменной структуры. На примере сплавов CuAu и Ni3Al моделировались деформации всестороннего сжатия или растяжения. С использованием модели диффузии атомов по вакансионному механизму исследовался термический отжиг сплава методом Монте – Карло. В результате экспериментов были получены зависимости параметров дальнего и ближнего порядков от температуры, рассчитаны энергетические характеристики и проведен анализ изменений доменной структуры сплава.

Литература

1. М.Д. Старостенков, Н.В. Ломских, О.В.Андрухова, Н.М. Гурова. Исследования возможных структур и стабильности сплавов стехиометрических составов АВ, А2В, А3В, А4В. Вестник АлтГТУ им. И.И.Ползунова, 1999, приложение к журналу №1, с.23-44.

2. Е.А. Дудник, Г.М .Полетаев, О.В. Андрухова, М.Д. Старостенков. Моделирование процесса разупорядочения сплавов стехиометрического состава А3В, А2В, АВ сверхструктуры тонкой пленки. Изв. вузов, Физика, 2002, т.44, № 8 (приложение), с. 37-46.

3. Н.В. Горлов Моделирование на ЭВМ плоских дефектов в упорядоченных сплавах типа А3В. Диссертация на соискание ученой степени к.ф.-м.наук. Томск. ТГУ, 1987,214c.

4. F.Cleri and V. Rosato, Phys.Rev. B, 48, 22,1993, p.22-33..